课堂作业报告（一）

1.模型准备

（1）背景与问题：

美国驾驶规则中的两种规则：①“2秒准则”：要求后车司机在前车经过标志物后默数2秒到达同一位置。②“车身规则”：要求车速每增加10英里/小时，车距增加一个车身长度（约15英尺）。

（2）目标：

验证两规则是否等效，建立更科学的刹车距离模型，提出优化驾驶规则。

（3）关键数据：

10 mph ≈ 16 km/h → 2秒行驶29英尺 > 车身长度（15英尺）

反应时间经验值：t 1=0.75秒

2.模型假设

（1）刹车距离d=反应距离d1+制动距离d2

（2）反应距离d1=反应时间t1×车速 v

（3）刹车时使用最大值动力F做功F×d2=汽车动能改变量1/2mv2

（4）F与车的质量m成正比F=km

3.模型构成

d2=k2v2

d=t1v+k2v2

v：车速（英尺/秒），t1=0.75秒（反应时间）。

K2：待拟合参数（制动距离系数）。

4.模型求解，模型检验，模型分析

拟合精度较高

最终模型：d=0.75v+0.0255v2

5.模型应用

可用于优化驾驶规则

2秒准则可修改为t秒准则

6.源代码

% 汽车刹车距离模型拟合（使用PPT参数）

clear; clc;

% 输入数据

v_mph = [20, 30, 40, 50, 60];

d_actual = [42, 73.5, 116, 173, 248];

% 精确单位转换 (mph -> ft/s)

v_fts = v_mph * 5280/3600;

% 使用PPT拟合参数

k2 = 0.0255;  % PPT中确定的参数值

% 计算预测值

d_pred = 0.75 * v_fts + k2 * (v_fts.^2);

% 显示结果

fprintf('使用PPT参数 k₂ = %.4f\n\n', k2);

disp('车速(mph) | 实际距离(ft) | 预测距离(ft)');

fprintf('--------------------------------\n');

for i = 1:length(v_mph)

fprintf('%6d    | %10.1f    | %10.2f\n', v_mph(i), d_actual(i), d_pred(i));

end

% 计算安全时间

v_test = [20, 40, 60];

v_test_fts = v_test * 5280/3600;

t_safe = 0.75 + k2 * v_test_fts;

% 输出驾驶规则

fprintf('\n优化驾驶规则：\n');

disp('车速(mph) | 安全时间(秒)');

fprintf('----------------------\n');

for i = 1:length(v_test)

fprintf('%6d    | %10.2f\n', v_test(i), t_safe(i));

end

% 可视化

figure;

plot(v_mph, d_actual, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);

hold on;

plot(v_mph, d_pred, 'b-', 'LineWidth', 2);

xlabel('车速 (mph)', 'FontSize', 12);

ylabel('刹车距离 (英尺)', 'FontSize', 12);

title('汽车刹车距离模型 (使用PPT参数 k₂=0.0255)', 'FontSize', 14);

legend('实际数据', '模型预测', 'Location', 'northwest');

grid on;

set(gca, 'FontSize', 10);